(080806)建筑工程本科毕业设计题目

题目：某商业办公楼

1、毕业设计题目按任务书要求由学生自拟，如“郑州市商鼎贸易公司办公楼设计”、“郑州市商务局办公楼设计”、“郑州市高新区名建公司办公楼设计”、“洛阳市龙门商贸公司办公楼设计”。

2、拟建场地平面图见任务书，建筑物平面可由学生自由设计。

（一）题目及要求

本工程为郑州市某商业办公楼。批准总建筑面积为 6000m 2 ，投资420万元，拟建6层。会议室、多功能展厅 1500m 2 ，办公部分建筑面积3000，其它部分 1500m 2 ，要求二层以上各层能分别独立使用，首层为公共部分。

1、办公室：拟采用 3.6m 开间， 5.5m 进深，以1-2开间为一办公单元。

2、会议室： 70m 2 ，要求除首层以外，每层设1个。

3、会客室： 70m 2 ，设在首层。

4、多功能展厅： 150m 2 。要求每层设置，考虑通风并适当考虑自然采光。

5、层高：拟选首层 3.6m ，其余各层 3.00m 。

6、电梯：设10人客梯一部。

（二）拟建位置

该工程建于郑州市，位于中原东路南侧。蜜蜂张街北侧，其总平面图如下：

三）自然条件

1、气温：冬季室外计算温度 -9 ℃，冻土深度 30cm ，夏季室外计算温+ 33℃ 。

2、年降水量 680mm 。

3、场区地势平坦，地层分布较为规律，地耐力按150KN/m2计，持力层为轻亚粘土，Ⅱ类场地。

4、郑州市平均风速夏季为 2.8m /s，主导风向为南风，冬季为 3.5m /s，主导风向为东北风，基本风压0.4kN/m2。

5、雪载：最大积雪厚度为 20cm ，雪荷载为0.25kN/m2。

6、地下水位：常年地下水位于地面以下，水质对混凝土无侵蚀。

7、设防烈度7度。

（四）建筑标准

1、防火等级：Ⅱ级

2、办公室、会议室采光等级：Ⅲ级

（五）设计要求及工作量

1．建筑部分

根据任务书进行方案及施工图设计，以施工图为主，具体要求如下：

（1）方案设计：要求5人作一个方案。

铅笔草绘主要平面、立面及剖面，并标尺寸，比例应不小于1∶200，图幅不限。

（2）施工图设计：

铅笔绘制，达到施工图深度，要求完成图纸内容。

①主要平面图（起码有底层平面图和任一楼层平面各一张）。

②正立面图及一侧立面图。

③剖面图一个（剖楼梯间）。

④详图2-3个，节点任选。

图纸比例自选，有关设计说明写在图纸上，图幅1号，图2-3张。

⑤绘制正式图

图例表示均按《建筑制图标准》（GBJ1-86）制图，所有图纸以白纸、铅笔线完成，线型分明，字体工整，要求用仿宋体。

2．结构部分

（1）结构方案选择：在建筑方案的基础上，结合现行施工技术水平，确定结构方案。

①选择结构承重体系（框架体系、框剪体系、筒体体系）及混合结构体系。

②选择施工方案（现浇式、装配式、装配整体式）。

③柱网布置（在建筑方案阶段一同考虑）。

④确定缝的划分（包括位置、类型及对基础的影响）。

⑤结构平面布置，综合考虑梁柱的布置、位置关系。

⑥依据地质情况及上部结构型式确定基础式及埋置深度。

⑦进行初步估算，确定各种上构件尺寸（包括梁、板、柱）。

（2）结构计算：

选一具有代表意义的框架进行计算。

①确定框架计算简图

②荷载计算，注意传力正确，防止少算和漏算

③垂直荷载作用的内力计算

④水平荷载作用下内力计算

⑤荷载组合和内力组合

⑥截面设计（配筋计算）

⑦电算分析内力并与手算结果对比

⑧基础设计与计算

⑨自选构件设计和计算（如连系梁、楼梯、雨蓬等）

（3）绘制施工图

①基础平面布置及配筋图

②结构平面布置图

③框架模板及配筋图

④自选构件配筋图

图纸数量    1号图4～5张

3.编写设计说明书和结构计算书（装订成册）要求用A4纸打印。

（六）主要参考资料

1．各科专业课教材

2．建筑规范与标准

①建筑制图标准（GBJ1-86）

②建筑结构荷载规范

③混凝土结构设计规范（GBJ10-86）

④建筑地基基础设计规范（TJ7-74）

⑤砌体结构设计规范（GBJ3-73）

⑥建筑设计防火规范（TJ10-74）

3．设计手册

①建筑设计资料（一）、（二）、（三）

②建筑结构静力计算手册

③钢筋混凝土结构计算手册

④建筑结构设计手册

⑤简明建筑结构设计手册

4．各种标准图和通用手册

中南地区通用建筑标准设计

建筑配件图集合订本

附录：毕业设计调研指导书（要求写出一份调研报告）

（一）建筑部分

1、办公楼的平面形状，功能分区，主次出入口安排及与周围道路、建筑的关系。

2、主门厅的功能，有些什么设施、楼梯、电梯在门厅中的位置，人流组织、门厅大小、空间高度及艺术处理。

3、建筑物的开间、进深、层次、走道尺寸即柱网尺寸。

4、一般高级办公室的大小、座位个数、排列及通道宽度、采光标准及窗子大小、门的宽度、个数及位置，空间高度及空间处理。

5、展厅的容量、平面尺寸、展板或陈列内容的布置，进出口布置，与办公楼怎样联系。

6、楼梯的平面位置及数量，设计的依据是什么。

7、厕所、文印、档案、资料、开水间、邮电、门卫、电话间等房间的位置，一般设计要求，设备个数的确定，如何布置。

8、立面色彩及处理。

（二）结构部分

1、多层办公楼，可采用哪几种结构型式，各有什么优缺点？

2、框架结构的型式有几种？各有什么优缺点？在实际设计中应根据什么条件选择框架的结构型式。

3、楼梯的结构型式有几种应怎样来选择？

4、基础有哪些形式，在实际设计中应如何选择？

5、框架 结构的内力计算可采用哪几种方法？在设计中是否考虑房屋的侧移计算？

6、在施工现场注意梁、板、柱的位置关系，传力途径是其受力方式，分别属于什么受力构件？

7、各构件砼标号？断面形式，配筋方式？实际工程中钢筋是如何连接的（焊接、搭接）？弯起钢筋？吊筋？

8、收理整理一些异形构件的计算方式